건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-INSP-20260830-01 | 검토일자 | 2026년 08월 30일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 검측업무 (가설 흙막이 지보공) |
| 검토자 | 이감리 분야별 책임기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [검측요청서 및 결과통보서]

문서번호: SWCM-INSP-20260830-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

검측일자: 2026.08.30

검측공종: 가설 흙막이 지보공

검측위치: 지하 2층 1구역 (X1~X5 열)

시공사 사양: H-350x350x12x19 강재

담당 감리원: 이감리 분야별 책임기술인

# 1. 세부 검측 체크리스트 및 판정 결과

| No | 검측 세부 항목 | 관리 기준 | 허용 오차 | 시공사 점검 | **감리원 판정** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부재 규격 및 치수 일치성 | 설계도면 및 KCS 기준 만족 | ±5mm 이내 | 적합 (PASS) | **적합 (PASS)** |
| 2 | 체결부 볼트 토크치 및 용접 비드 상태 | KCS 14 31 25 기준 소정의 조임력 확보 | 적정 토크치 100% 만족 | 적합 (PASS) | **적합 (PASS)** |
| 3 | 수직도/수평도 및 변위 발생 여부 | 허용오차(1/500) 이내 관리 | 최대 10mm 미만 | 적합 (PASS) | **적합 (PASS)** |

# 2. 종합 검측 판정 및 지시사항

최종 검측 결과: 검측 승인 (PASS)

감리의견: 상기 검측 항목에 대한 현장 실측 결과 설계도서 및 시방 기준을 충족하므로 후속 공정 진행을 승인함.

작성일: 2026년 08월 30일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)