건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-REV-20260830-01 | 검토일자 | 2026년 08월 30일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 안전보건관리 |
| 검토자 | 현장 안전책임자 / 감리원 입회 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [일일 TBM 안전보건활동 및 위험성평가표] 2026.08.29

현장명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

TBM 주관: 현장 안전책임자 / 감리원 입회

금일 예정 공종: 지하 10m 토사 굴착, 가설 비계 설치 및 해체, 50톤 크레인 양중 작업

중점 고위험(HIGH) 항목: 5건 도출

# 1. 작업별 유해·위험요인 및 안전대책 대비표

| 작업 공종 | 주요 유해·위험요인 | 위험등급 | 중점 안전관리대책 | TBM 점검 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지하 10m 토사 굴착 | 굴착 사면 토사 붕괴 및 낙하 | **상 (HIGH)** | 사면 기준 구배(1:1.0~1.5) 준수, 상부 토사 하중 재하 금지, 굴착 저면 배수로 확보 | 사면 균열/용수 여부 및 버팀보 선행 설치 확인 |
| 지하 10m 토사 굴착 | 백호/덤프 장비 선회 반경 내 작업자 협착 | **상 (HIGH)** | 장비 작업구역 내 전담 신호수 배치 및 통제 휀스 설치, 후방감지기 점검 | 신호수 신호봉/무전기 소지 및 장비 유도 일치 여부 |
| 가설 비계 설치 및 해체 | 고소 작업 중 작업자 추락 (2m 이상) | **상 (HIGH)** | 안전난간(상부 90~120cm, 중간 45~60cm) 설치, 안전대 걸이시설 체결, 2개고리 죔줄 착용 | 안전대 체결 상태 및 작업발판 틈새 3cm 이하 밀실 설치 |
| 가설 비계 설치 및 해체 | 비계 조립/해체 자재 낙하·비래 | **중 (MEDIUM)** | 낙하물 방지망(10m 이내) 설치, 하부 출입통제 구획 설정, 자재 투하 금지 | 자재 인양용 달줄/달포대 사용 및 하부 신호수 배치 |
| 50톤 크레인 양중 작업 | 크레인 양중 중 와이어로프 파단 및 중량물 낙하 | **상 (HIGH)** | 와이어로프 꼬임/단선(10% 미만) 사전 검사, 샤클/슬링벨트 안전하중 준수 | 2줄 걸이 체결 및 인양 하중계 지침 확인, 인양 경로 하부 통제 |
| 50톤 크레인 양중 작업 | 크레인 아웃트리거 지반 침하에 의한 전도 | **상 (HIGH)** | 아웃트리거 최대 인출 및 두께 50mm 이상 받침목(철판) 전면 포설 | 아웃트리거 수평계 확인 및 연약지반 치환 상태 |

# 2. 작업 시작 전 10대 기본안전수칙 확인 서명

안전모 턱끈 조임 및 안전대 2개고리 체결 100% 이행

음주 작업자 및 고혈압 등 건강 이상자 당일 고소작업 투입 절대 금지

중장비 작업반경 내 신호수 외 일반 근로자 접근 금지

작성일: 2026년 08월 30일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)